# AURORA PNT

## Система низкоорбитальной спутниковой навигации и высокоточной синхронизации

Технический проект

Версия 1.0 — Май 2026

Проект LEOPath / ShiwaNetwork

**Статус документа:** Техническое обоснование и проект системы. Содержит аналитические модели, результаты численного моделирования, формулы проектирования и обоснование технических решений по всем подсистемам.

## Содержание

[Список сокращений](#1-список-сокращений)

[Введение и цели проекта](#2-введение-и-цели-проекта)

[Системная архитектура](#3-системная-архитектура)

[Проектирование созвездия](#4-проектирование-созвездия)

[Анализ зон покрытия и геометрии](#5-анализ-зон-покрытия-и-геометрии)

[Частотный план и навигационный сигнал](#6-частотный-план-и-навигационный-сигнал)

[Структура навигационного сообщения](#7-структура-навигационного-сообщения)

[Часовая архитектура и синхронизация](#8-часовая-архитектура-и-синхронизация)

[Межспутниковые каналы (ISL)](#9-межспутниковые-каналы-isl)

[Бюджет линии связи пользователя](#10-бюджет-линии-связи-пользователя)

[Ионосферная коррекция](#11-ионосферная-коррекция)

[Динамика пользователя и точность позиционирования](#12-динамика-пользователя-и-точность-позиционирования)

[Орбитальное определение](#13-орбитальное-определение)

[Целостность навигации и RAIM](#14-целостность-навигации-и-raim)

[Помехозащищённость и антиджамминг](#15-помехозащищённость-и-антиджамминг)

[Аутентификация навигационного сигнала (TESLA MAC)](#16-аутентификация-навигационного-сигнала-tesla-mac)

[Многолучёвость и борьба с ней](#17-многолучёвость-и-борьба-с-ней)

[Энергетический бюджет](#18-энергетический-бюджет)

[Массовый бюджет](#19-массовый-бюджет)

[Тепловой режим](#20-тепловой-режим)

[Анализ затенений](#21-анализ-затенений)

[Вывод из эксплуатации](#22-вывод-из-эксплуатации)

[Анализ конъюнкций и предотвращение столкновений](#23-анализ-конъюнкций-и-предотвращение-столкновений)

[Интеграция с СДКМ](#24-интеграция-с-сдкм)

[Монте-Карло анализ точности системы](#25-монте-карло-анализ-точности-системы)

[Устойчивость системы](#26-устойчивость-системы)

[Захват сигнала и время до первого определения местоположения](#27-захват-сигнала-и-время-до-первого-определения-местоположения)

[Временна́я служба и шкала времени AURORA](#28-временна́я-служба-и-шкала-времени-aurora)

[Комбинированная симуляция системы](#29-комбинированная-симуляция-системы)

[График развёртывания группировки](#30-график-развёртывания-группировки)

[Технико-экономическое обоснование](#31-технико-экономическое-обоснование)

[Выводы](#32-выводы)

[Список литературы](#33-список-литературы)

## 1. Список сокращений

| Аббревиатура | Расшифровка |
| --- | --- |
| AURORA | Autonomous Universal Radio Orbital Reference Architecture |
| PNT | Positioning, Navigation and Timing (Позиционирование, навигация и время) |
| LEO | Low Earth Orbit (Низкая околоземная орбита) |
| ISL | Inter-Satellite Link (Межспутниковый канал) |
| GNSS | Global Navigation Satellite System |
| SDCM | Система дифференциальной коррекции и мониторинга |
| RAIM | Receiver Autonomous Integrity Monitoring |
| PDOP | Position Dilution of Precision (Снижение точности по положению) |
| HDOP | Horizontal DOP |
| VDOP | Vertical DOP |
| UERE | User Equivalent Range Error (Эквивалентная ошибка дальности пользователя) |
| ADEV | Allan Deviation (Девиация Аллана) |
| TEC | Total Electron Content (Полное электронное содержание) |
| TECU | TEC Unit (10¹⁶ эл/м²) |
| TTFF | Time To First Fix (Время до первого определения координат) |
| MCS | Mission Control Segment (Наземный комплекс управления) |
| LPT | LEO Precision Timing (Прецизионная синхронизация по НОО) |
| CAM | Collision Avoidance Manoeuvre (Манёвр предотвращения столкновения) |
| BOL/EOL | Beginning/End of Life (Начало/конец срока службы) |
| SAR | Solar Array (Солнечная батарея) |
| OCXO | Oven-Controlled Crystal Oscillator |
| TCXO | Temperature-Compensated Crystal Oscillator |
| RAC | Radial/Along-track/Cross-track (координатная система ошибок орбиты) |
| FSPL | Free-Space Path Loss (Потери в свободном пространстве) |
| C/N₀ | Carrier-to-Noise density ratio |
| dB-Hz | Децибел-герц |
| OSNMA | Open Service Navigation Message Authentication (Galileo) |
| IF | Ionosphere-Free combination (Двухчастотная комбинация) |
| WGS-84 | World Geodetic System 1984 |
| TAI | International Atomic Time |
| UTC | Coordinated Universal Time |

## 2. Введение и цели проекта

### 2.1 Предпосылки создания

Современные глобальные навигационные спутниковые системы (ГЛОНАСС, GPS, Galileo, BDS) работают на средних орбитах (MEO, ~20 000 км). Это определяет ключевые ограничения:

Слабый сигнал: FSPL на 20 000 км ≈ 182 дБ против 159 дБ на 1000 км — разница 23 дБ.

Высокое PDOP в полярных районах: наклонения 55–65° дают ограниченное покрытие выше 70° с.ш.

Медленное синхронизирующее действие: время передачи сигнала ~67 мс; у LEO — 3,3 мс.

Уязвимость к радиоэлектронному подавлению: меньший сигнал — легче глушить.

Зависимость от иностранных систем: Россия эксплуатирует ГЛОНАСС, но орбитальная группировка MEO является стратегически уязвимой инфраструктурой.

Система AURORA PNT разрабатывается как НОО-дополнение и долгосрочная замена MEO-навигации с радикально улучшенными характеристиками сигнала, синхронизации и геометрии покрытия.

### 2.2 Стратегические цели

Суверенная синхронизация: наносекундная точность UTC(SU) без зависимости от GPS-времени.

Высокоточная навигация: H-95% < 0,5 м (PPP-RTK, двухчастотный пользователь).

Покрытие: 100% России при 4+ спутниках одновременно к Фазе 2 (60 спутников).

Помехозащищённость: сигнал +23 дБ сильнее GPS → порог подавления в 200 раз выше по мощности.

Целостность: TIR < 10⁻⁷/ч, ТТPR < 10 с (соответствует CAT-I ILS).

Автономность: орбитальное определение без наземного контакта через ISL-сеть (>72 ч).

### 2.3 Основные технические характеристики (целевые)

| Параметр | Значение | Фаза |
| --- | --- | --- |
| Высота орбиты | 1000 км | 0–4 |
| Наклонение | 75° | 0–4 |
| Число спутников (полная группировка) | 300 | 4 |
| Частоты | L1 (1575,42 МГц), L5 (1176,45 МГц) | 1–4 |
| Мощность передатчика | 5 Вт (L1), 3 Вт (L5) | 1–4 |
| Точность позиционирования (H-95%) | < 1 м (L1+L5, PPP) | 3–4 |
| Точность времени (1σ) | < 1 нс (Cs-стандарт) | 1–4 |
| Время TTFF (холодный старт) | < 30 с | 3–4 |
| Доступность сервиса (Россия) | > 99,9% | 3–4 |
| Срок активного существования | 7 лет | все |
| Масса спутника (влажная) | ~140 кг | все |

## 3. Системная архитектура

### 3.1 Сегменты системы

Система AURORA PNT состоит из трёх сегментов:

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│                   КОСМИЧЕСКИЙ СЕГМЕНТ                   │
│  ┌────────┐  ISL  ┌────────┐  ISL  ┌────────┐          │
│  │  КА-1  │◄─────►│  КА-2  │◄─────►│  КА-N  │  ...    │
│  └────────┘       └────────┘       └────────┘          │
│      │                 │                 │              │
└──────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────────┘
       │ L1/L5 навиг.    │                 │
       ▼                 ▼                 ▼
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│                   ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ СЕГМЕНТ              │
│   Авиация  │  Морской  │  Автомобиль  │  Геодезия      │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
       │                 │
       ▼                 ▼
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│                   НАЗЕМНЫЙ СЕГМЕНТ (МКС)                │
│  21 станция слежения  │  ЦУП  │  СДКМ-интерфейс        │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘

### 3.2 Космический аппарат

Спутник AURORA строится на платформе класса 140 кг (малый спутник) со следующей архитектурой подсистем:

| Подсистема | Состав | Масса |
| --- | --- | --- |
| Навигационная полезная нагрузка | 2× передатчика L1/L5, антенна RHCP | 18 кг |
| ISL полезная нагрузка | 2× Ka-диапазон двунаправленных ISL | 8 кг |
| Часовой стандарт | 1× Cs, 2× Rb (резерв) | 12 кг |
| Система ориентации (ADCS) | Звёздные датчики, маховики, магниторезисторы | 9 кг |
| Двигательная установка | Ионный/холодный газ, ΔV = 50 м/с | 15 кг + топливо |
| Система электропитания | СБ 2× 1,5 м², АКБ Li-Ion 90 Вт·ч | 14 кг |
| Бортовой компьютер | Радиационно-стойкий ARM, 4 ГБ MRAM | 3 кг |
| Структура и ТКС | Корпус Al-сплав, MLI, радиатор 0,6 м² | 21 кг |
| Итого сухая масса |  | 100 кг |
| Топливо | 35–40 кг |  |
| Итого влажная масса |  | ~140 кг |

### 3.3 Наземный сегмент (МКС AURORA)

21 станция слежения расположены в России и странах-партнёрах:

15 станций покрывают широты 15°–70° с.ш. (Россия, Казахстан, Белоруссия)

6 международных станций (широты −30° до +80°) для глобального ОО

Каждая станция оснащена:

Прецизионный ГНСС/AURORA приёмник (двухчастотный)

Водородный мазер (резерв — Rb-стандарт) для локальной синхронизации

Канал телеметрии/командования (S-диапазон)

Метеорологические датчики (тропосферная коррекция)

## 4. Проектирование созвездия

### 4.1 Тип созвездия: Walker Delta

Созвездие AURORA использует конфигурацию Walker Delta (Δ), которая обеспечивает оптимальную однородность покрытия для заданного числа спутников.

Нотация Walker: T/P/F, где:

T — суммарное число спутников

P — число орбитальных плоскостей

F — фазовый сдвиг (смещение фазы между соседними плоскостями, в долях периода)

Параметры созвездия (Фаза 4, полная группировка):

$$\text{Walker } 300/15/1, \quad i = 75°, \quad h = 1000 \text{ км}$$

Угловой промежуток между плоскостями:

$$\Delta\Omega = \frac{360°}{P} = \frac{360°}{15} = 24°$$

Угловой промежуток между спутниками в плоскости:

$$\Delta u = \frac{360°}{T/P} = \frac{360°}{20} = 18°$$

Фазовый сдвиг F=1:

$$\Delta\phi = \frac{F \cdot 360°}{T} = \frac{360°}{300} = 1{,}2°$$

### 4.2 Орбитальные параметры

Высота h = 1000 км:

Большая полуось орбиты:

$$a = R_\oplus + h = 6371 + 1000 = 7371 \text{ км}$$

Орбитальный период:

$$T_{orb} = 2\pi\sqrt{\frac{a^3}{\mu}} = 2\pi\sqrt{\frac{(7{,}371 \times 10^6)^3}{3{,}986 \times 10^{14}}} \approx 6305 \text{ с} \approx 105 \text{ мин}$$

Орбитальная скорость:

$$v_{orb} = \sqrt{\frac{\mu}{a}} = \sqrt{\frac{3{,}986 \times 10^{14}}{7{,}371 \times 10^6}} \approx 7{,}35 \text{ км/с}$$

Угловая скорость относительно наблюдателя на Земле:

$$\dot\theta_{rel} \approx \frac{v_{orb}}{a} \cdot \frac{180°}{\pi} \approx 57{,}1 \text{ °/мин}$$

Это означает, что спутник AURORA пересекает небосвод примерно за 3,1 минуты (сравнить: GPS — неподвижен, проход за горизонт займёт часы).

Эффект Доплера:

Максимальный сдвиг частоты для LEO-спутника:

$$\Delta f_{max} = \frac{v_{rel}}{c} \cdot f_0$$

Для L1 (1575,42 МГц), $v_{rel,max} \approx v_{orb} = 7{,}35$ км/с:

$$\Delta f_{max} = \frac{7350}{299792458} \times 1575{,}42 \times 10^6 \approx \pm 38{,}6 \text{ кГц}$$

Для L5 (1176,45 МГц):

$$\Delta f_{max} \approx \pm 28{,}8 \text{ кГц}$$

Это определяет требования к поиску по частоте при захвате сигнала и к ширине полосы петли следящего фильтра.

### 4.3 Фазы развёртывания

| Фаза | Спутников | Плоскостей | Сп./плоск. | Год запуска | Наклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 3 | 1 | 3 | 2026,5 | 75° |
| 1 | 18 | 6 | 3 | 2027,5 | 75° |
| 2 | 60 | 10 | 6 | 2029,0 | 75° |
| 3 | 180 | 12 | 15 | 2031,0 | 75° |
| 4 | 300 | 15 | 20 | 2033,5 | 75° |

### 4.4 Обоснование выбора высоты 1000 км

| Параметр | 600 км | 1000 км | 1500 км |
| --- | --- | --- | --- |
| Период орбиты | 97 мин | 105 мин | 116 мин |
| FSPL (L1) | 156 дБ | 158 дБ | 161 дБ |
| Пояс Ван Аллена (TID за 7 лет, кРад) | 8–12 | 15–25 | 50–100 |
| Поток мусора (>10 см) | Ниже | Пик | Снижается |
| Потребный ΔV (орбита→ MO) | 100 м/с | 120 м/с | 180 м/с |
| Время задержки сигнала | 2,0 мс | 3,3 мс | 5,0 мс |

Высота 1000 км выбрана как компромисс между радиационной нагрузкой (< 1500 км) и приемлемой задержкой сигнала. Ниже 600 км существенно возрастает аэродинамическое торможение (срок жизни < 5 лет без двигателей).

## 5. Анализ зон покрытия и геометрии

### 5.1 Аналитическая модель видимости

Угол видимости спутника (маскирующий угол возвышения $\varepsilon_{min} = 10°$):

Максимальный центральный угол от подспутниковой точки:

$$\rho_{max} = \arccos\!\left(\frac{R_\oplus}{R_\oplus + h}\cos\varepsilon_{min}\right) - \varepsilon_{min}$$

Для h = 1000 км, $\varepsilon_{min}$ = 10°:

$$\rho_{max} = \arccos\!\left(\frac{6371}{7371}\cos 10°\right) - 10° \approx 62,9° - 10° = 52,9°$$

Телесный угол зоны покрытия одного спутника:

$$\Omega_{cov} = 2\pi(1 - \cos\rho_{max}) \approx 2\pi(1 - 0{,}455) = 3{,}42 \text{ ср}$$

Процент поверхности Земли, покрытый одним спутником:

$$f_{cov} = \frac{\Omega_{cov}}{4\pi} = \frac{1 - \cos\rho_{max}}{2} \approx 27{,}2\%$$

Среднее число видимых спутников для полной группировки (300 спутников):

$$\bar{N}_{vis} = N_{sats} \cdot f_{cov} = 300 \times 0{,}272 \approx 81$$

Реально (с учётом неравномерности Walker и широтной зависимости) среднее составляет 28–44 спутника (согласно симуляции).

### 5.2 Широтная зависимость покрытия

Для Walker-созвездия с наклонением $i$:

Экватор: спутники проходят реже, чем на широтах $\approx i$

Широта $i$ ≈ 75°: максимальная плотность проходов

Широта > $i$: уменьшение, поскольку спутники никогда не бывают прямо в зените

Калибровочные точки симуляции (среднее N_vis по широтам):

| Широта | Ф0 (3 сп.) | Ф1 (18 сп.) | Ф2 (60 сп.) | Ф3 (180 сп.) | Ф4 (300 сп.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0° | 0,2 | 1,2 | 4,5 | 10 | 16 |
| 30° | 0,5 | 3,0 | 8,0 | 18 | 28 |
| 45° | 0,7 | 4,2 | 10,5 | 22 | 34 |
| 60° | 0,8 | 5,8 | 13,2 | 26 | 40 |
| 75° | 0,9 | 6,5 | 14,8 | 28 | 44 |
| 80° | 0,6 | 4,2 | 11,0 | 20 | 32 |
| 90° | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Карты покрытия (N_vis и PDOP) — все фазы:

Рис. Карта N_vis — все фазы

Рис. Карта PDOP — все фазы

Рис. Покрытие от широты

### 5.3 Оценка PDOP

Эмпирическая формула PDOP:

$$\text{PDOP} \approx \frac{5{,}0}{\sqrt{\max(N_{vis} - 3;\, 0{,}5)}} \cdot g(\phi)$$

где геометрический фактор:

$$g(\phi) = \begin{cases} 1{,}0 & |\phi| \leq i \\ 1{,}5 & |\phi| > i \end{cases}$$

Результаты симуляции:

| Фаза | Сп. | Покрытие (глоб.) | PDOP p50 | PDOP p95 | N_vis (ср.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 3 | 0,0% | 50,0 | 50,0 | 0,5 |
| 1 | 18 | 31,5% | 3,9 | 7,0 | 3,8 |
| 2 | 60 | 84,8% | 2,3 | 4,8 | 10,5 |
| 3 | 180 | 99,9% | 1,7 | 3,0 | 23,6 |
| 4 | 300 | 100,0% | 1,4 | 1,9 | 36,0 |

### 5.4 Сравнение с GPS MEO

| Параметр | GPS (24 спутника, 20 200 км) | AURORA Ф4 (300 спутников, 1000 км) |
| --- | --- | --- |
| N_vis среднее | 8–10 | 36 |
| PDOP p50 (глоб.) | 1,8–2,2 | 1,4 |
| FSPL (L1) | ~182 дБ | ~158 дБ |
| Сигнал у поверхности | −130 дБм | −107 дБм |
| Геометрическое обновление | медленное (~3°/мин) | быстрое (57°/мин) |

## 6. Частотный план и навигационный сигнал

### 6.1 Выбор частот

Система AURORA использует частоты, совместимые с существующей инфраструктурой GNSS:

| Канал | Частота (МГц) | Длина волны (см) | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 | 1575,42 | 19,03 | Основной навигационный |
| L5 | 1176,45 | 25,48 | Двухчастотная коррекция ионосферы |
| Ka ISL | 26 500 / 25 500 | ~1,13 | Межспутниковая связь |
| S-диапазон | 2025–2110 МГц | ~14,5 | Телеметрия/командование |

Обоснование L1/L5:

L1 — основная частота GPS/Galileo/ГЛОНАСС; совместимость с существующими приёмниками.

L5 — вторая гражданская частота GPS (сигнал E5a Galileo); защищена ITU для навигации.

Ионосферная свободная комбинация L1+L5:

$$f_{IF} = \frac{f_1^2}{f_1^2 - f_2^2} \cdot f_1 - \frac{f_2^2}{f_1^2 - f_2^2} \cdot f_2$$

Коэффициенты:

$$\alpha_1 = \frac{f_1^2}{f_1^2 - f_2^2} = \frac{1575{,}42^2}{1575{,}42^2 - 1176{,}45^2} \approx 2{,}546$$

$$\alpha_2 = \frac{f_2^2}{f_1^2 - f_2^2} \approx 1{,}546$$

### 6.2 Модуляция и кодовая структура

L1 C/A (Primary Code):

Модуляция: BPSK(1) — 1,023 Мчип/с

Длина ПСП: 1023 чипа (период 1 мс)

Ширина полосы (null-to-null): 2,046 МГц

L5 (Secondary Code):

Модуляция: BPSK(10) — 10,23 Мчип/с

Длина кода данных: 10 230 чипов (период 1 мс)

Ширина полосы (null-to-null): 20,46 МГц

Доплеровский эффект и захват:

Скорость изменения доплера (jerk):

$$\dot f_D = \frac{a_{rel}}{c} \cdot f_0$$

Максимальное ускорение (LEO, разворот геометрии):

$$a_{rel,max} \approx \frac{v_{orb}^2}{a} \approx \frac{(7350)^2}{7{,}371 \times 10^6} \approx 7{,}33 \text{ м/с}^2$$

Скорость изменения доплера L1:

$$\dot f_{D,max} = \frac{7{,}33}{3 \times 10^8} \times 1{,}575 \times 10^9 \approx 38{,}5 \text{ Гц/с}$$

Это в 5–10 раз быстрее, чем у MEO GNSS (3–5 Гц/с), что определяет требования к петле слежения с шириной полосы ≥ 5 Гц.

### 6.3 Частотный план (иллюстрация)

Рис. Частотный план AURORA

Рис. Доплеровский сдвиг

### 6.4 Электромагнитная совместимость (ЭМС)

Анализ совместимости с GPS L1/L5, Galileo E1/E5a, ГЛОНАСС L1/L3:

Мощность в точке пользователя AURORA L1: ≈ −107 дБм (против −130 дБм GPS)

Потенциальное взаимное влияние: минимальное — сигналы ортогональны по коду

Требование ITU-R M.1787: соблюдено — AURORA работает в защищённых RNSS полосах

Рис. Интерференционный анализ

## 7. Структура навигационного сообщения

### 7.1 Состав навигационного сообщения

| Тип данных | Бит | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Эфемериды | 480 бит | Точное положение КА (15 параметров Кеплера) |
| Часовые поправки | 96 бит | a_f0, a_f1, a_f2; коррекция бортовых часов |
| Ионосферная модель | 64 бит | Коэффициенты модели Клобухара |
| Время/GGTO | 32 бит | AURORA−UTC, AURORA−GPS смещения |
| Аутентификация (OSNMA) | 128 бит | TESLA-цепочка (Galileo-совместимая) |
| Альманах | 244 бит | Грубые орбиты всей группировки |
| Итого (полное сообщение) | 1044 бит |  |

### 7.2 Скорость навигационных данных

Скорость данных на L1: 500 бит/с (совместима с GPS ICD)

Время доставки каждого типа данных:

$$t_{delivery} = \frac{N_{bits}}{R_{data}} \text{ секунд}$$

| Тип | Биты | Время |
| --- | --- | --- |
| Эфемериды | 480 | 0,96 с |
| Часовые поправки | 96 | 0,19 с |
| Ионосфера | 64 | 0,13 с |
| GGTO | 32 | 0,06 с |
| OSNMA | 128 | 0,26 с |
| Альманах | 244 | 0,49 с |
| Полное сообщение | 1044 | 2,09 с |

Рис. Структура навигационного сообщения

### 7.3 Время до первого определения местоположения (TTFF)

TTFF определяется временем сбора необходимых данных:

Холодный старт (нет кэшированных данных):

$$\text{TTFF}_{cold} = t_{ephemeris} + t_{clk} + t_{iono} = 0{,}96 + 0{,}19 + 0{,}13 \approx 1{,}3 \text{ с (данные)}$$

Плюс время поиска (доплер + кодовая фаза): при параллельном поиске ≈ 15–25 с.

Тёплый старт (эфемериды кэшированы < 2 ч):

$$\text{TTFF}_{warm} = t_{clk} + t_{GGTO} + \text{search} \approx 5 \text{ с}$$

| Тип старта | Данные (с) | Поиск (с) | TTFF (с) |
| --- | --- | --- | --- |
| Холодный | 1,3 | 20,0 | 21,3 |
| Тёплый | 0,3 | 5,0 | 5,3 |
| Горячий | 0,0 | 1,5 | 1,5 |

Рис. TTFF по конфигурации

## 8. Часовая архитектура и синхронизация

### 8.1 Типы бортовых стандартов частоты

| Стандарт | ADEV(1 с) | Показатель | Применение |
| --- | --- | --- | --- |
| Cs (цезий, первичный) | 5 × 10⁻¹² | −0,50 | Главный КА, МКС |
| Rb (рубидий, вторичный) | 3 × 10⁻¹¹ | −0,50 | Большинство КА |
| OCXO (кристальный, термо.) | 1 × 10⁻¹⁰ | −1,00 | Резервный, абонентский |
| TCXO (кристальный, темп.-комп.) | 1 × 10⁻⁹ | −1,00 | Дешёвые пользовательские приёмники |

### 8.2 Девиация Аллана

Девиация Аллана (ADEV) описывает нестабильность стандарта частоты:

$$\sigma_y(\tau) = \sigma_0 \cdot \tau^\alpha$$

где $\tau$ — интервал усреднения (секунды), $\alpha$ — показатель степени, $\sigma_0$ — коэффициент.

Ошибка времени за интервал $\tau$:

$$\sigma_t(\tau) = \sigma_y(\tau) \cdot \tau \cdot 10^9 \text{ нс}$$

Для Rb за 100 с:

$$\sigma_t(100) = 3 \times 10^{-11} \times 100^{0{,}5} \times 100 \times 10^9 \approx 30 \text{ пс}$$

За 1 час (3600 с):

$$\sigma_t(3600) = 3 \times 10^{-11} \times 60 \times 3600 \times 10^9 \approx 6{,}5 \text{ нс}$$

Рис. ADEV — все типы часов

### 8.3 Цепочка синхронизации (Timing Chain)

Синхронизация передаётся от первичного стандарта до пользователя через следующие звенья:

UTC(SU) [водородный мазер МКС]
    │  наземная линия (~0.01 нс)
    ▼
Cs-эталон (главный КА)
    │  ISL код: 0.30 м → 1.0 нс
    ▼
Rb 1-хоп (через ISL)
    │  ISL × 3 хопа
    ▼
Rb 3-хопа
    │  ISL × 2 хопа
    ▼
OCXO 5-хопов
    │  навигационный сигнал + UERE
    ▼
Пользовательский приёмник

Шум ISL-передачи (для $N$ хопов):

$$\sigma_{ISL}(N) = \sqrt{N} \cdot \sigma_{hop}$$

Для кодовой ISL ($\sigma_{hop}$ = 0,30 м ÷ c = 1,0 нс):

$$\sigma_{ISL,code}(N) = \sqrt{N} \text{ нс}$$

Для фазовой ISL ($\sigma_{hop}$ = 0,010 м ÷ c ≈ 33 пс):

$$\sigma_{ISL,phase}(N) = \sqrt{N} \times 0{,}033 \text{ нс}$$

Рис. ISL-передача синхронизации

### 8.4 Удержание синхронизации (Holdover)

При потере наземного контакта или ISL-связи каждый КА удерживает время по бортовому стандарту:

$$\sigma_{holdover}(\tau) = \sigma_y(\tau) \cdot \tau \cdot 10^9 \text{ нс}$$

Время до превышения порога 100 нс:

| Часы | ADEV(1с) | α | Удержание (100 нс порог) |
| --- | --- | --- | --- |
| Cs | 5×10⁻¹² | −0,5 | > 24 ч |
| Rb | 3×10⁻¹¹ | −0,5 | ≈ 4,6 ч |
| OCXO | 1×10⁻¹⁰ | −1,0 | ≈ 31 мин |
| TCXO | 1×10⁻⁹ | −1,0 | ≈ 3 мин |

Рис. Удержание синхронизации

### 8.5 Бюджет точности временно́й цепочки

| Звено цепочки | Ошибка (1σ, нс) |
| --- | --- |
| Cs-мастер (бортовой) | 0,01 |
| Rb (1 хоп ISL-кодовый) | 1,01 |
| Rb (3 хопа) | 1,74 |
| OCXO (2 хопа) | 1,45 |
| OCXO (6 хопов) | 2,58 |
| UTC(SU) цель | < 5,0 нс |

Все уровни укладываются в цель 100 нс UTC (требование систем синхронизации телекоммуникаций, ITU-T G.8272).

Рис. Бюджет цепочки синхронизации

Рис. Бюджет точности пользователя

## 9. Межспутниковые каналы (ISL)

### 9.1 Назначение и функции

ISL (Inter-Satellite Link) в системе AURORA выполняют:

Синхронизацию: передача временно́й метки между КА (наносекундная точность)

Орбитальное определение: взаимное измерение дальностей (< 0,1 м кодовый, < 0,01 м фазовый)

Передачу данных: навигационные сообщения, команды ЦУП через ISL-сетку

### 9.2 Геометрия ISL

Среднее расстояние между КА в одной орбитальной плоскости (Фаза 4):

$$d_{intra} = 2a\sin\!\left(\frac{\pi}{T/P}\right) = 2 \times 7371 \times \sin\!\left(\frac{\pi}{20}\right) \approx 2310 \text{ км}$$

Расстояние между плоскостями на экваторе:

$$d_{inter} = 2a\sin\!\left(\frac{\Delta\Omega}{2}\right) = 2 \times 7371 \times \sin\!\left(\frac{24°}{2}\right) \approx 3063 \text{ км}$$

### 9.3 Бюджет линии ISL

Потери в свободном пространстве (Ka, 26,5 ГГц, d = 3000 км):

$$\text{FSPL} = 20\log_{10}\!\left(\frac{4\pi d f}{c}\right) = 20\log_{10}\!\left(\frac{4\pi \times 3{,}0 \times 10^6 \times 26{,}5 \times 10^9}{3 \times 10^8}\right) \approx 184 \text{ дБ}$$

Бюджет ISL (примерный):

| Статья | дБм / дБ |
| --- | --- |
| Мощность передатчика | +27 дБм |
| Усиление Tx антенны | +30 дБ |
| Потери в пространстве | −184 дБ |
| Усиление Rx антенны | +30 дБ |
| Потери приёмника | −3 дБ |
| Уровень сигнала (Rx) | −100 дБм |
| Шумовая температура системы | 300 К → N₀ = −144 дБм/Гц |
| C/N₀ | 44 дБ-Гц |

### 9.4 Точность измерения дальности ISL

Кодовый режим (BPSK, 10 Мчип/с):

$$\sigma_{range,code} = \frac{c}{f_{chip}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2 \cdot C/N_0 \cdot T_{int}}} \approx \frac{30 \text{ м}}{\sqrt{2 \times 10^{4{,}4} \times 0{,}1}} \approx 0{,}10 \text{ м}$$

Фазовый режим (несущая):

$$\sigma_{range,phase} = \frac{\lambda}{2\pi} \cdot \frac{1}{\sqrt{C/N_0 \cdot T_{int}}} = \frac{0{,}011}{2\pi\sqrt{2{,}5 \times 10^5}} \approx 0{,}007 \text{ м}$$

Рис. ISL геометрия

Рис. ISL ухудшение CEP

## 10. Бюджет линии связи пользователя

### 10.1 Потери в свободном пространстве

Для спутника на высоте h=1000 км при угле места $\varepsilon$:

Дальность до спутника:

$$R(\varepsilon) = \sqrt{(R_\oplus + h)^2 - R_\oplus^2\cos^2\varepsilon} - R_\oplus\sin\varepsilon$$

При $\varepsilon$ = 90° (зенит): $R = h = 1000$ км

При $\varepsilon$ = 10°: $R \approx 2825$ км

Потери в свободном пространстве:

$$\text{FSPL}(\varepsilon) = 20\log_{10}\!\left(\frac{4\pi R(\varepsilon) f}{c}\right)$$

| Угол места | Дальность | FSPL (L1) |
| --- | --- | --- |
| 90° (зенит) | 1000 км | 147,4 дБ |
| 30° | 1730 км | 151,6 дБ |
| 10° | 2825 км | 155,5 дБ |

Для сравнения: GPS при угле 30° → FSPL ≈ 181,5 дБ (разница +30 дБ).

### 10.2 Бюджет линии (L1, зенит)

| Составляющая | дБм / дБ |
| --- | --- |
| Мощность ПРД | +37 дБм (5 Вт) |
| Потери ПРД | −1,5 дБ |
| Усиление антенны ПРД (RHCP) | +3 дБи |
| FSPL (L1, зенит, 1000 км) | −147,4 дБ |
| Атмосферные потери | −0,5 дБ |
| Усиление антенны ПРМ (чип, 0 дБи) | 0 дБи |
| Потери ПРМ | −1,5 дБ |
| C [дБм] | −110,4 дБм |
| Шумовая температура системы (290 К) | N₀ = −174 + 10log(290/290) = −174 дБм/Гц |
| Шумовой коэффициент ПРМ | +2 дБ |
| N₀ | −172 дБм/Гц |
| C/N₀ (зенит) | 61,6 дБ-Гц |
| C/N₀ (угол 10°) | ≈ 55,8 дБ-Гц |

Для сравнения: GPS C/N₀ на L1 ≈ 44–47 дБ-Гц.

Превышение над GPS: +15 дБ → обнаружение в 30 раз более слабого сигнала.

### 10.3 Порог работоспособности приёмника

Стандартный порог C/N₀ для устойчивого слежения:

$$C/N_{0,min} \approx 25 \text{ дБ-Гц (код)}, \quad 30 \text{ дБ-Гц (фаза)}$$

При подавлении сигнала (джамминг) до уровня C/N₀ = 25 дБ-Гц необходимая мощность помехи:

Для AURORA: $\Delta = 61{,}6 - 25 = 36{,}6$ дБ → помехе нужна мощность в $10^{3{,}66} \approx 4570$ раз больше, чем для подавления GPS.

Рис. Бюджет линии C/N₀ от угла места

Рис. Бюджет линии: составляющие

Рис. Стандартное отклонение измерений

## 11. Ионосферная коррекция

### 11.1 Физика ионосферной задержки

Фазовая скорость электромагнитной волны в ионосфере:

$$v_{ph} = \frac{c}{n}$$

где индекс преломления:

$$n = \sqrt{1 - \frac{f_p^2}{f^2}} \approx 1 - \frac{K_{iono} \cdot N_e}{f^2}$$

$K_{iono} = 40{,}3 \text{ м}^3/\text{с}^2$, $N_e$ — концентрация электронов (1/м³).

Задержка дальности на L1:

$$\Delta R_{iono}(f) = \frac{K_{iono} \cdot \text{TEC}}{f^2}$$

где TEC = Полное электронное содержание (TECU = 10¹⁶ эл/м²).

Для f = 1575,42 МГц, TEC = 10 TECU:

$$\Delta R_{iono}(L1) = \frac{40{,}3 \times 10 \times 10^{16}}{(1575{,}42 \times 10^6)^2} \approx 1{,}62 \text{ м}$$

Для f = 1176,45 МГц (L5), те же условия:

$$\Delta R_{iono}(L5) \approx 2{,}91 \text{ м}$$

### 11.2 Отображение на наклонную дальность

Задержка зависит от угла наблюдения через функцию отображения тонкого слоя:

$$F(\varepsilon) = \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{R_\oplus}{R_\oplus + h_{iono}} \cdot \cos\varepsilon\right)^2}}$$

где $h_{iono}$ ≈ 350 км — высота тонкого слоя.

При $\varepsilon$ = 10°: $F(10°) \approx 3{,}0$ (задержка в 3 раза больше зенитной).

### 11.3 Методы коррекции

### Модель Клобухара (одночастотный пользователь)

$$I_{Klobuchar}(\tau) = F \cdot \left[5 \times 10^{-9} + A_n \cdot \cos\!\left(\frac{2\pi(\tau - 50400)}{P_n}\right)\right]$$

Коэффициенты $A_n$ (амплитуда) и $P_n$ (период) передаются в навигационном сообщении. Точность: удаляет ~50% ионосферной задержки при типовых условиях (остаток ≈ 0,6 RMS от полной задержки).

### NeQuick-G (Galileo, двухпараметрический)

Более точная модель с адаптацией к солнечной активности. Остаток: ≈ 30% от полной задержки.

### Ионосферная свободная комбинация L1+L5

Из двух псевдодальностей $\rho_1$, $\rho_2$:

$$\rho_{IF} = \frac{f_1^2 \cdot \rho_1 - f_2^2 \cdot \rho_2}{f_1^2 - f_2^2}$$

Ионосферная задержка исключается полностью. Остаток < 0,2% от задержки L1.

Усиление шума при IF-комбинации:

$$\sigma_{IF} = \sqrt{\alpha_1^2 + \alpha_2^2} \cdot \sigma_{single} = \sqrt{2{,}546^2 + 1{,}546^2} \cdot \sigma \approx 3{,}0 \cdot \sigma$$

Таким образом, IF-комбинация устраняет ионосферу ценой утроения шума дальности.

### СДКМ (SBAS)

Дифференциальная коррекция с наземных станций мониторинга. Остаток: ≈ 0,15 RMS (корреляция с реальным TEC в данной точке).

### 11.4 Сравнение методов коррекции

| Метод | Остаток (1σ) | Задержка данных | Частоты |
| --- | --- | --- | --- |
| Без коррекции | 1–20 м | — | L1 |
| Клобухар | 50% | 0 с (в НС) | L1 |
| NeQuick-G | 30% | 0 с | L1 |
| IF L1+L5 | < 0,2% | 0 с | L1+L5 |
| СДКМ | 15% | 6–10 с | L1 |

Рис. Ионосферная задержка по частотам

Рис. Сравнение методов коррекции

Рис. Остаточная ионосферная ошибка

Рис. ТЕС от широты

## 12. Динамика пользователя и точность позиционирования

### 12.1 Бюджет ошибок пользовательского уровня (UERE)

Суммарная ошибка псевдодальности UERE:

$$\text{UERE} = \sqrt{\sigma_{sv\_clk}^2 + \sigma_{orbit}^2 + \sigma_{iono}^2 + \sigma_{tropo}^2 + \sigma_{noise}^2 + \sigma_{mp}^2 + \sigma_{dyn}^2}$$

| Составляющая | L1 (м) | L1+L5 (м) | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Часы КА | 1,0 | 1,0 | Бортовые часы |
| Эфемерид орбиты | 0,5 | 0,3 | Орбитальное определение |
| Ионосфера | 2,0 | 0,05 | Одночастотный/IF |
| Тропосфера | 0,5 | 0,5 | Модель Сааста. / ПГМ |
| Шум приёмника | 0,3 | 0,9 | C/N₀ (AURORA +15 дБ) |
| Многолучёвость | 1,0 | 0,5 | Конфигурация антенны |
| Динамика слежения | — | — | Зависит от платформы |

### 12.2 Платформо-зависимые бюджеты

| Платформа | Скорость (км/ч) | Динамика (g) | UERE L1+L5 (м) | Требование (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Авиация (эшелон) | 850 | 0,1 | 1,1 | 220 (RNP10) |
| Авиация (заход) | 250 | 0,3 | 1,4 | 40 (LPV-200) |
| Морской (океан) | 15 | 0,02 | 1,0 | 10 |
| Морской (гавань) | 5 | 0,05 | 1,2 | 2 |
| Автомобиль (трасса) | 130 | 0,3 | 2,0 | 5 |
| Автомобиль (город) | 30 | 0,5 | 5,2 | 5 |

Ошибка слежения из-за динамики (PLL):

$$\sigma_{dyn} = \frac{a \cdot \omega_n^{-3}}{3!} \cdot \frac{1}{f_0/c}$$

где $\omega_n$ — собственная частота петли слежения, $a$ — ускорение.

### 12.3 Точность позиционирования

Горизонтальная точность (CEP-95):

$$\text{H-95} = 2{,}0 \cdot \text{HDOP} \cdot \text{UERE}$$

Вертикальная точность:

$$\text{V-95} = 2{,}0 \cdot \text{VDOP} \cdot \text{UERE}$$

| Платформа | HDOP | H-95 (м) | VDOP | V-95 (м) | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Авиация (эшелон) | 0,8 | 1,8 | 1,2 | 2,6 | OK (треб. 220 м) |
| Морской (океан) | 0,8 | 1,6 | 1,2 | 2,4 | OK (треб. 10 м) |
| Автомобиль (трасса) | 1,1 | 4,4 | 1,7 | 6,8 | OK (треб. 5 м) |
| Автомобиль (город) | 2,5 | 26,0 | 3,8 | 39,5 | ПРОВЕРИТЬ |

Городской сценарий требует дополнительных методов (RTK, картографирование, SLAM).

Рис. Точность позиционирования по платформам

Рис. UERE по платформам

Рис. Доплеровский сдвиг — динамика

## 13. Орбитальное определение

### 13.1 Факторы точности ОО

Точность орбитального определения (ОО) зависит от:

Длительности дуги наблюдения ($t_{arc}$)

Числа наземных станций ($N_{GS}$)

Шума измерений ($\sigma_{ranging}$)

Пропуска контакта ($t_{gap}$)

Аналитическая модель ошибки ОО:

$$\sigma_R = \sigma_{R,base} \cdot \sigma_{ranging} \cdot \frac{1}{\sqrt{N_{GS}}} \cdot (1 + e^{-t_{arc}/4})$$

$$\sigma_A = \sigma_{A,base} \cdot \sigma_{ranging} \cdot \frac{1}{\sqrt{N_{GS}}} \cdot (1 + e^{-t_{arc}/4}) + \dot\sigma_A \cdot t_{gap}$$

где $\dot\sigma_A$ = 0,15 м/ч — скорость роста ошибки вдоль трека из-за неопределённости плотности атмосферы.

### 13.2 Сравнение наземных сетей

| Сеть | N ст. | Дуга (ч) | Пропуск (ч) | σ (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AURORA МКС (21 ст.) | 21 | 2,0 | 0,5 | 0,30 |
| GPS (18 ст., глоб.) | 18 | 6,0 | 0,1 | 0,30 |
| AURORA МКС + ИСЛ | 21 | 24,0 | 0,0 | 0,10 |

Результаты ОО (1σ):

| Сеть | R (м) | A (м) | C (м) | 3D (м) | UERE (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AURORA МКС (21 ст.) | 0,10 | 1,02 | 0,48 | 1,12 | 0,33 |
| GPS (глоб., 18 ст.) | 0,06 | 0,52 | 0,25 | 0,58 | 0,18 |
| AURORA МКС + ИСЛ | 0,02 | 0,20 | 0,09 | 0,22 | 0,07 |

### 13.3 Деградация прогноза эфемерид

За 12 ч без наземного контакта (только МКС):

Вдоль трека: 3,2 м

3D: 3,4 м

С ИСЛ (непрерывный): вдоль трека < 0,5 м за 12 ч.

Рис. Сравнение RAC ошибок

Рис. Деградация прогноза эфемерид

Рис. Сравнение наземных сетей

## 14. Целостность навигации и RAIM

### 14.1 Требования к целостности

Для авиации категории CAT-I:

TIR (Target Integrity Risk): < 10⁻⁷/ч

AL (Alert Limit): H = 40 м, V = 50 м

TTA (Time-to-Alert): < 10 с

AURORA с 300 спутниками и N_vis ≈ 36 обеспечивает избыточность, необходимую для RAIM.

### 14.2 Алгоритм RAIM

Используется метод расстояния Пита (Parity Space):

Тест целостности:

$$\chi^2_{RAIM} = \frac{||\mathbf{p}||^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(m - 4)$$

где $\mathbf{p}$ — вектор ошибки (parity vector), $m$ — число наблюдаемых спутников.

Порог обнаружения при вероятности ложной тревоги $P_{fa}$ = 0,001:

$$T_D = \chi^2_{inv}(1 - P_{fa},\, m-4)$$

Доступность RAIM при $m$ ≥ 5 для вертикального компонента:

Фаза 4 (N_vis ≈ 36): доступность > 99,999%

Рис. RAIM доступность

### 14.3 ARAIM (Advanced RAIM)

Расширенный RAIM с множественными гипотезами отказов:

$$P_{HMI} = \sum_{k} P_{H_k} \cdot P_{HMI|H_k}$$

Для N_vis ≥ 20 система выдерживает одновременный отказ 2–3 спутников при сохранении целостности.

## 15. Помехозащищённость и антиджамминг

### 15.1 Устойчивость к преднамеренным помехам

Базовая мощность сигнала у поверхности (L1, зенит): −110 дБм

Мощность помехи для подавления (J/S = 0 дБ):

$$P_{jammer} \geq P_{signal} \cdot \frac{4\pi R_j^2}{G_j}$$

При дальности 10 км от джаммера:

GPS: $P_{jam}$ ≈ 1 Вт

AURORA: $P_{jam}$ ≈ 4500 Вт (превышение в 4500 раз)

### 15.2 Технологии антиджамминга

1. Повышение мощности сигнала (+23 дБ над GPS)

Основной фактор. LEO-геометрия даёт мощность сигнала на 200× выше.

2. Управляемые нули (Null Steering)

Адаптивная антенная решётка формирует нули в направлении помехи:

$$\mathbf{w}_{null} = \mathbf{R}^{-1}\mathbf{s}_d$$

Достигаемое подавление: 20–40 дБ.

3. Быстрое обновление геометрии

LEO-скорость 57°/мин означает, что джаммер теряет эффективность по мере изменения геометрии. За 3 мин другие спутники занимают другие азимуты.

4. Разнесение частот L1+L5

Широкополосный джаммер должен подавлять обе полосы одновременно (+3 дБ требуемой мощности).

Рис. Антиджамминг преимущество

Рис. Радиус зоны подавления

## 16. Аутентификация навигационного сигнала (TESLA MAC)

### 16.1 Структура TESLA

TESLA (Timed Efficient Stream Loss-tolerant Authentication) — протокол аутентификации навигационного сигнала с задержкой раскрытия ключа.

Процедура:

КА генерирует цепочку ключей: $k_n = H(k_{n+1})$ (односторонняя хэш-функция)

В момент $t_i$ передаётся MAC($m_i$, $k_i$) — код аутентификации сообщения

В момент $t_{i+N}$ раскрывается $k_i$; получатель проверяет MAC

Параметры:

Алгоритм: SHA-256 / HMAC-256

Цепочка ключей: 128 бит

Период раскрытия: 30 с

Защита: от спуфинга (replay), поддельных сигналов

Ограничение: задержка верификации = период раскрытия (30 с). Данный метод аутентифицирует прошлые сообщения, а не текущие.

### 16.2 Устойчивость к спуфингу

Вероятность успешного спуфинга при TESLA:

Без знания будущего ключа: $P_{spoof} = 2^{-128}$ (криптостойкость SHA-256)

Задержка помогает обнаружить аномалию за 30 с

Рис. TESLA хронология

Рис. TESLA устойчивость к атакам

## 17. Многолучёвость и борьба с ней

### 17.1 Модель многолучёвости

Ошибка дальности из-за многолучёвости:

$$\sigma_{mp} = A_{mp} \cdot \frac{1}{1 + (\varepsilon/\varepsilon_0)^n}$$

где $A_{mp}$ ≈ 1,0–5,0 м (зависит от среды), $\varepsilon_0$ ≈ 30° (угол спада).

### 17.2 Преимущество AURORA в борьбе с многолучёвостью

Быстрое изменение геометрии — ключевое преимущество LEO:

Период когерентности многолучёвости: 10–60 с

Спутник AURORA за 60 с смещается на 57° по небосводу

Корреляция ошибки исчезает быстрее, чем при MEO

Стандартное отклонение ошибки многолучёвости (LEO vs MEO):

$$\sigma_{mp,LEO}(\tau) \approx 0{,}5 \cdot \sigma_{mp,MEO}(\tau) \quad \text{при } \tau > 30 \text{ с}$$

### 17.3 Технологические меры

Антенна с минимальным уровнем задней полусферы (≥ 20 дБ ниже главного луча)

Алгоритм MMT (Multipath Mitigation Technology): нарроу-корреляторы (0,05 чипа)

Авторегрессионная фильтрация ошибки многолучёвости

Рис. Многолучёвость: ошибка

Рис. UERE от многолучёвости

## 18. Энергетический бюджет

### 18.1 Режимы потребления

| Подсистема | Солнечный (Вт) | Затенённый (Вт) |
| --- | --- | --- |
| Навигационная ПН (L1+L5) | 45 | 45 |
| ISL ПН (2 канала) | 20 | 20 |
| БОРТОВОЙ компьютер | 15 | 15 |
| ADCS | 10 | 10 |
| Двигательная установка (дежурный) | 5 | 5 |
| ТКС (нагреватели) | 5 | 15 |
| Связь (TM/TC) | 8 | 8 |
| Зарядка АКБ | 20 | 0 |
| Итого | 128 Вт | 118 Вт |

### 18.2 Мощность солнечных батарей

Эффективность СБ:

Тип: GaAs тройной переход, η = 30%

Площадь: 2 × 1,5 м² = 3,0 м²

Солнечная постоянная (1 а.е.): $S_0$ = 1361 Вт/м²

Мощность НСЖ (BOL):

$$P_{BOL} = S_0 \cdot A_{SA} \cdot \eta_{BOL} \cdot \cos\theta = 1361 \times 3{,}0 \times 0{,}30 \times 0{,}90 \approx 1104 \text{ Вт}$$

(с учётом угла $\theta$ к нормали панели, типично cos θ ≈ 0,90 в среднем)

Деградация КСЖ (EOL, 7 лет):

Для орбиты 1000 км, флюенс протонов ≈ $5 × 10^{13}$ пр/см²:

$$P_{EOL} = P_{BOL} \cdot (1 - \delta_{rad})^{7} \approx 1104 \times (1 - 0{,}03)^7 \approx 882 \text{ Вт}$$

$$\text{Деградация за 7 лет} \approx 20\%$$

Потребная мощность с учётом затенений:

Средняя доля затенения (h=1000 км): ≈ 34% (для $\beta$ = 0°)

Мощность с учётом эффективности зарядки АКБ ($\eta_{bat}$ = 0,9):

$$P_{reqd} = \frac{P_{eclipse} \cdot t_{eclipse}}{t_{orbit} \cdot \eta_{bat}} + P_{sun} \cdot \frac{t_{sun}}{t_{orbit}}$$

### 18.3 Ёмкость аккумулятора

Энергия за период затенения:

$$E_{eclipse} = P_{eclipse} \cdot t_{eclipse} = 118 \times (0{,}34 \times 6305) \approx 253 \text{ кДж} \approx 70 \text{ Вт·ч}$$

Глубина разряда ≤ 80% → необходимая ёмкость:

$$C_{bat} = \frac{E_{eclipse}}{0{,}80} \approx 87{,}5 \text{ Вт·ч}$$

Принято: 90 Вт·ч (Li-Ion, конфигурация 3S×12P).

Рис. Энергетический бюджет

Рис. Мощность СБ vs год миссии

Рис. Мощность vs бета-угол

## 19. Массовый бюджет

### 19.1 Детальный массовый бюджет

| Подсистема | Масса (кг) |
| --- | --- |
| Навигационная ПН (L1+L5) | 18,0 |
| ISL ПН (Ka) | 8,0 |
| Часовой стандарт (Cs + 2×Rb) | 12,0 |
| ADCS (звёздные датчики, маховики) | 9,0 |
| Двигательная установка (без топлива) | 5,0 |
| Система электропитания (СБ+АКБ) | 14,0 |
| Бортовой компьютер | 3,0 |
| Связь (TM/TC) | 3,0 |
| Структура | 12,0 |
| Тепловой контроль (ТКС) | 9,0 |
| Кабели и разные | 7,0 |
| Сухая масса | 100,0 |
| Запас 10% | 10,0 |
| Сухая с запасом | 110,0 |
| Топливо | 30,0 |
| Влажная масса | 140,0 |

### 19.2 Бюджет ΔV

| Маневр | ΔV (м/с) |
| --- | --- |
| Орбитальное корректирование | 15 |
| Поддержание орбиты (7 лет) | 5 |
| Предотвращение столкновений (CAM, 7 лет) | 1,1 |
| Схода с орбиты (deorbit) | 25 |
| Итого потребный ΔV | 46,1 |
| Принято с запасом | 50,0 |

Уравнение Циолковского:

$$m_{prop} = m_{wet} \cdot \left(1 - e^{-\Delta V / (I_{sp} \cdot g_0)}\right)$$

Для $I_{sp}$ = 210 с (холодный газ N₂) и $\Delta V$ = 50 м/с:

$$m_{prop} = 140 \times \left(1 - e^{-50/(210 \times 9{,}81)}\right) \approx 140 \times 0{,}0235 \approx 3{,}3 \text{ кг}$$

Для ионного двигателя ($I_{sp}$ = 3000 с):

$$m_{prop} = 140 \times \left(1 - e^{-50/29430}\right) \approx 0{,}24 \text{ кг}$$

Принятое значение 30 кг топлива учитывает схода с орбиты (требуемый ΔV ≈ 100 м/с) и использование холодного газа для маневрирования.

Рис. Распределение масс

Рис. Секторная диаграмма масс

## 20. Тепловой режим

### 20.1 Модель теплового равновесия

Упрощённая двухузловая модель теплового баланса (солнечная сторона):

Тепловыделение:

$$Q_{solar} = \alpha_s \cdot S_0 \cdot A_{solar} \quad \text{(поглощение солнца)}$$

$$Q_{albedo} = \alpha_s \cdot a_E \cdot S_0 \cdot A_{nadis} \quad \text{(альбедо Земли)}$$

$$Q_{IR} = \varepsilon_s \cdot E_{IR} \cdot A_{nadis} \quad \text{(ИК-излучение Земли)}$$

$$Q_{internal} \quad \text{(бортовое тепловыделение)}$$

Излучение:

$$Q_{rad} = \varepsilon \cdot \sigma \cdot A_{rad} \cdot T^4$$

Равновесная температура:

$$T_{eq} = \left(\frac{Q_{solar} + Q_{albedo} + Q_{IR} + Q_{internal}}{\varepsilon \cdot \sigma \cdot A_{rad}}\right)^{0{,}25}$$

Параметры КА AURORA:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Коэф. поглощения солнечного излучения $\alpha_s$ | 0,92 |
| Коэф. излучения радиатора $\varepsilon$ | 0,85 |
| Площадь солнечных панелей | 3,0 м² |
| Площадь радиатора | 0,6 м² |
| Внутреннее тепловыделение | 80 Вт |
| Альбедо Земли | 0,30 |

Результаты расчёта:

Солнечная фаза, β = 0°: T_hot ≈ +62°C

Затенённая фаза: T_cold ≈ −62°C

Диапазон OCXO: −20°C до +70°C → требуется термостабилизация

### 20.2 Методы управления температурой

MLI (многослойная теплоизоляция): уменьшает паразитные потоки тепла

Нагреватели: обеспечивают минимальную температуру при затенении (+5°C)

Тепловые трубы: выравнивание температуры вдоль корпуса

Радиатор: рассеивание тепла в пространство

Рис. Тепловой профиль за виток

Рис. Тепловой режим vs бета-угол

## 21. Анализ затенений

### 21.1 Геометрическая модель

Используется цилиндрическая модель тени Земли.

Доля орбиты в тени:

$$\frac{t_{eclipse}}{T_{orbit}} = \frac{1}{\pi}\arccos\!\left(\frac{\sqrt{h^2 + 2R_\oplus h}}{(R_\oplus + h)\cos\beta}\right)$$

где $\beta$ — угол солнечного освещения (бета-угол).

Длительность затенения за виток:

| Высота (км) | Бета 0° | Бета 30° | Бета 60° | Граница без тени |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 | 21 мин | 17 мин | 4 мин | ~67° |
| 1000 | 35 мин | 28 мин | 7 мин | ~60° |
| 1500 | 43 мин | 35 мин | 10 мин | ~57° |

Для AURORA (h=1000 км):

Максимальное затенение (β=0°): ≈ 35 мин из 105 мин цикла (33%)

Без затенения при |β| > 60°

### 21.2 Влияние на энергетику

Аккумулятор должен обеспечить все нагрузки за период затенения:

$$E_{needed} = P_{eclipse} \cdot t_{eclipse,max} = 118 \times 35 \times 60 \approx 248 \text{ кДж} = 68{,}8 \text{ Вт·ч}$$

Принятая ёмкость 90 Вт·ч с разрядом 80% (72 Вт·ч) обеспечивает запас 4,5% на наихудший случай.

Рис. Затенение vs бета-угол

Рис. Затенение и период vs высота

## 22. Вывод из эксплуатации

### 22.1 Требования МККР/ООН

Согласно Рекомендации A/AC.105/C.1/L.297 ООН:

Спутники НОО должны прекратить существование в течение 25 лет после завершения миссии

Для орбиты 1000 км: естественное торможение атмосферой недостаточно (время жизни > 100 лет)

Требуется управляемый сход с орбиты

### 22.2 Маневр схода с орбиты

Перевод на переходную орбиту с апогеем 1000 км и перигеем ≈ 250 км:

$$\Delta V_{deorbit} = v_{circ}(1000) - v_{perigee}(250) \approx 7350 - 7620 \approx -270 \text{ м/с}$$

(на деле нужен тормозной импульс ~100–120 м/с для перевода перигея на 250 км).

Затем атмосфера понизит апогей, и через 2–5 лет КА войдёт в атмосферу.

Для немедленного входа (100 лет → < 5 лет):

Снижение орбиты с 1000 км до 200 км:

$$\Delta V_{total} \approx 120 \text{ м/с}$$

### 22.3 Время жизни на орбите

Аэродинамическое торможение на h=1000 км:

$$\frac{dh}{dt} \approx -\frac{1}{2} C_D \frac{A}{m} \rho(h) v^2 \cdot \frac{1}{n}$$

При $\rho(1000 \text{ км}) \approx 5 \times 10^{-15}$ кг/м³:

Естественное время жизни на 1000 км: > 500 лет

Без двигателей снижение займёт недопустимо долго. Двигательная установка обязательна.

Рис. Время жизни vs высота

Рис. ΔV схода с орбиты

## 23. Анализ конъюнкций и предотвращение столкновений

### 23.1 Дебрисная среда на 1000 км

Орбита 1000 км является одной из наиболее загрязнённых (пик распределения обломков от разрушения Iridium-33 и испытаний противоспутникового оружия).

Плотность потока мусора (MASTER-8, ESA):

| Категория | Поток (#/м²/год) | Летальность | Отслеж. |
| --- | --- | --- | --- |
| > 10 см | 2,5 × 10⁻⁵ | Да | Да |
| 1–10 см | 2,5 × 10⁻⁴ | Да | Нет |
| < 1 см | 2,5 × 10⁻³ | Нет (повреждение) | Нет |

### 23.2 Вероятность столкновения

Вероятность хотя бы одного столкновения (Пуассоновская модель):

$$P_{collision} = 1 - e^{-\lambda}$$

где $\lambda = F \cdot A_{cross} = 2{,}5 \times 10^{-4} \times 1{,}5 \approx 3{,}75 \times 10^{-4}$ столкн./год для летальных объектов.

За 7 лет, 300 спутников:

$$\lambda_{fleet} = 3{,}75 \times 10^{-4} \times 300 \times 7 \approx 0{,}79$$

$$P(\geq 1 \text{ столкновение}) = 1 - e^{-0{,}79} \approx 55\%$$

Это значительный риск, требующий активного управления:

### 23.3 Манёвры предотвращения столкновений (CAM)

Критерий манёвра: P(c) > 10⁻⁴ (вероятность столкновения при сближении)

Упрощённая формула Foster:

$$P(c) \approx \frac{A_c}{2\pi \sigma_r \sigma_t} \exp\!\left(-\frac{d_{miss}^2}{2\sigma_r^2}\right)$$

где $A_c$ — площадь столкновения, $\sigma_r$, $\sigma_t$ — неопределённость положения RSO.

Результаты Монте-Карло (50 000 испытаний):

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Скорость CAM/год/спутник | 0,3 |
| CAM/год (флот 300 сп.) | 90 |
| Всего CAM за 7 лет | 630 |
| ΔV на CAM на спутник (7 лет) | 1,05 м/с |

ΔV на CAM вписывается в бюджет (1,1 м/с из 50 м/с бюджета).

### 23.4 Расположение по фазам

| Фаза | Спутников | CAM/год (флот) | Всего (7 лет) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 3 | 0,9 | 6 |
| 1 | 18 | 5,4 | 38 |
| 2 | 60 | 18 | 126 |
| 3 | 180 | 54 | 378 |
| 4 | 300 | 90 | 630 |

Рис. Поток мусора vs высота

Рис. Монте-Карло расстояний сближения

Рис. Бюджет манёвров CAM

## 24. Интеграция с СДКМ

### 24.1 Роль СДКМ в архитектуре AURORA

СДКМ (Система дифференциальной коррекции и мониторинга) — российский аналог SBAS (WAAS/EGNOS), работающий через геостационарные спутники ГЛОНАСС.

Интеграция AURORA с СДКМ обеспечивает:

Дополнительные поправки орбиты и часов AURORA-спутников (СДКМ как независимый мониторинг)

Расширенный охват в зоне России (СДКМ охватывает +/−55° от геостационарных спутников)

Обмен форматом сообщений (RTCM SC-104, SBAS Message Type 1–27)

### 24.2 УЕРЕ с СДКМ поправками

Применение поправок СДКМ снижает UERE:

Без СДКМ: UERE ≈ 1,2 м (L1)

С СДКМ: UERE ≈ 0,4–0,6 м (уменьшение ионосферной и орбитальной составляющих)

Рис. СДКМ покрытие

Рис. УЕРЕ с СДКМ

## 25. Монте-Карло анализ точности системы

### 25.1 Методология

Монте-Карло симуляция проводилась для 10 000 независимых позиционных решений при следующих допущениях:

Случайные ошибки часов КА из гауссова распределения по бюджету UERE

Случайные ошибки ионосферы (Клобухар + остаток)

Случайные ошибки многолучёвости (логнормальное распределение)

Случайная геометрия из Walker-созвездия (N_vis = 36)

Формула погрешности позиции:

$$\sigma_{pos} = \text{DOP} \cdot \text{UERE}$$

где вектор DOP определяется матрицей проекций $G$:

$$\mathbf{D} = (G^T G)^{-1}$$

$$\text{PDOP} = \sqrt{D_{11} + D_{22} + D_{33}}, \quad \text{HDOP} = \sqrt{D_{11} + D_{22}}, \quad \text{VDOP} = \sqrt{D_{33}}$$

### 25.2 Результаты

| Метрика | Аналитич. | Монте-Карло | Расхождение |
| --- | --- | --- | --- |
| CEP (50%) гориз. | 0,8 м | 0,84 м | 5% |
| H-95% | 2,0 м | 2,1 м | 5% |
| V-95% | 3,5 м | 3,7 м | 6% |
| 3D-95% | 4,0 м | 4,2 м | 5% |

Хорошее соответствие аналитической и стохастической моделей подтверждает правильность принятых допущений.

Рис. Монте-Карло гистограмма

Рис. Монте-Карло CDF

Рис. Монте-Карло vs аналитика

## 26. Устойчивость системы

### 26.1 Модель деградации группировки

Анализ устойчивости оценивает деградацию характеристик при отказе части спутников:

| Число отказов | Работоспособных | Покрытие (%) | PDOP p95 | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 300 | 100% | 1,9 | Номинальный |
| 15 (5%) | 285 | 100% | 2,0 | OK |
| 30 (10%) | 270 | 99,8% | 2,1 | OK |
| 60 (20%) | 240 | 98,5% | 2,4 | Деградация |
| 120 (40%) | 180 | 92% | 3,1 | Ограниченный |
| 180 (60%) | 120 | 78% | 4,5 | Деградированный |

Система сохраняет работоспособность (покрытие > 90%) при отказе до 40% спутников (уровень Фазы 3).

### 26.2 Устойчивость к прерыванию связи с НКУ

При потере связи с наземным комплексом:

Автономная навигация через ISL-сетку: > 72 часов без деградации точности часов

Удержание UTC(SU) на уровне < 100 нс в течение: 4,6 ч (Rb) / > 24 ч (Cs)

Вещание навигационного сигнала: непрерывно (загруженные эфемериды действительны 4 ч)

Рис. Устойчивость группировки

## 27. Захват сигнала и время до первого определения местоположения

### 27.1 Доплеровский поиск

Для захвата сигнала NEO-спутника приёмник должен искать:

По частоте: $\pm 38{,}6$ кГц (L1) — в 8× шире, чем для GPS

По кодовой фазе: 0 до $T_{code}$ = 1 мс (стандартно)

Число ячеек поиска:

$$N_{cells} = \frac{2 \cdot \Delta f_{D,max}}{\Delta f_{step}} \times \frac{T_{code}}{\Delta\tau_{step}}$$

Для $\Delta f_{step}$ = 500 Гц, $\Delta\tau_{step}$ = 0,5 чипа:

$$N_{cells} = \frac{2 \times 38600}{500} \times \frac{1023}{0{,}5} \approx 318 \times 10^3 \text{ ячеек}$$

При параллельном поиске (FPGA): $t_{search} \approx 0{,}5 \text{ с}$

### 27.2 Доплеровская аппроксимация из альманаха

Зная приблизительную орбиту из альманаха (точность 2–5 км), приёмник прогнозирует доплер с точностью ≈ ±100 Гц:

$$N_{cells,warm} = \frac{2 \times 100}{500} \times 2046 \approx 819 \text{ ячеек}$$

Время поиска при тёплом старте: ≈ 0,1 с.

Рис. Доплеровский поиск

Рис. TTFF захвата

## 28. Временна́я служба и шкала времени AURORA

### 28.1 Системная шкала времени AURORA Time (AT)

AURORA Time (AT) — собственная атомная шкала системы, связанная с UTC(SU):

$$\text{UTC(SU)} = \text{AT} - \Delta_{AT-UTC}$$

Параметр $\Delta_{AT-UTC}$ передаётся в навигационном сообщении и обновляется каждые 6 часов.

### 28.2 Синхронизация AT с UTC(SU)

Через наземную сеть МКС (21 станция):

Прямое сравнение с водородным мазером на станции МКС: $ \sigma_{comp} \approx 0{,}1$ нс

Передача коррекции через командную линию: задержка < 1 с

Стабильность AT относительно UTC(SU): < 2 нс (1σ, суточный масштаб)

### 28.3 LPT — LEO Precision Timing

Сервис LPT обеспечивает наносекундную синхронизацию для наземных потребителей без использования навигационного позиционирования:

Одностороннее измерение времени:

$$t_{user} = t_{sat} - \frac{R}{c} + \Delta_{tropo} + \Delta_{iono} + \delta_{rel}$$

Релятивистские поправки (Саньяк + гравитационный красный сдвиг):

$$\delta_{rel} = -\frac{2 \mathbf{R} \times \mathbf{v}}{c^2} \approx -207{,}4 \text{ нс (AURORA 1000 км)}$$

Точность LPT: < 10 нс (1σ) при одночастотном приёмнике.

## 29. Комбинированная симуляция системы

### 29.1 Интегральная модель системы

Комбинированная симуляция объединяет все модули:

Орбитальная динамика (SGP4/J2) 
    ↓
Геометрия (DOP, visibility)
    ↓
Бюджет сигнала (C/N₀)          →  UERE_code
Ионосфера (NeQuick-G / IF)      →  UERE_iono
Орбитальное определение (ОО)   →  UERE_orbit
Часовая цепочка               →  UERE_clk
    ↓
RSS → UERE_total
    ↓
position_error = DOP × UERE

### 29.2 Сводные результаты по фазам

| Фаза | Cп. | N_vis | PDOP | UERE (L1+L5) | H-95% | V-95% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 3 | 0,5 | 50 | — | N/A | N/A |
| 1 | 18 | 3,8 | 7,0 | 1,5 м | 21 м | 37 м |
| 2 | 60 | 10,5 | 4,8 | 1,2 м | 11 м | 19 м |
| 3 | 180 | 23,6 | 3,0 | 1,0 м | 6 м | 11 м |
| 4 | 300 | 36,0 | 1,9 | 0,9 м | 3,4 м | 6 м |

## 30. График развёртывания группировки

### 30.1 Ракеты-носители

Союз-2.1б / Ангара-1.2:

Полезная нагрузка на 1000 км ССО: 6500 кг

Число спутников на запуск: $\lfloor 6500/140 \rfloor = 46$ спутников

Стоимость запуска: $50M (ориентировочно)

### 30.2 Фазный план

| Фаза | Год | Новых сп. | Запусков | Покрытие РФ | PDOP p95 (РФ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2026,5 | 3 | 1 | 0% | — |
| 1 | 2027,5 | 15 | 1 | 75% | 8,0 |
| 2 | 2029,0 | 42 | 4 | 99% | 4,5 |
| 3 | 2031,0 | 120 | 10 | 100% | 2,5 |
| 4 | 2033,5 | 120 | 8 | 100% | 1,8 |
| Итого |  | 300 | 24 |  |  |

### 30.3 Статус сервисов по фазам

| Сервис | Ф0 | Ф1 | Ф2 | Ф3 | Ф4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LPT (синхронизация) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISL измерения | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Навигация L1/L5 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Покрытие России | — | 75% | 99% | 100% | 100% |
| Глобальное покрытие | — | — | — | ✓ | ✓ |
| СДКМ-дополнение | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Рис. График развёртывания

Рис. Наращивание группировки

Рис. Покрытие и PDOP vs год

Рис. Стоимость по фазам

## 31. Технико-экономическое обоснование

### 31.1 Стоимость разработки

| Статья | Стоимость ($M) |
| --- | --- |
| НИОКР (разработка системы, ТЗ–РКД) | 500 |
| Производство 300 КА (по $3M/спутник) | 900 |
| Запуски (24 × $50M) | 1 200 |
| Наземная инфраструктура (МКС) | 150 |
| Испытания, интеграция | 50 |
| Всего | $2 800M |

### 31.2 Сравнение с аналогами

| Система | Число КА | Орбита | Бюджет ($B) | Дата начала |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GPS Block III | 10 | MEO 20 200 км | 5,5 | 2018 |
| Galileo (полная) | 30 | MEO 23 222 км | 10 | 2011 |
| ГЛОНАСС (восст.) | 24 | MEO 19 100 км | 2,5 | 2001 |
| OneWeb | 648 | LEO 1200 км | 3,4 | 2019 |
| AURORA PNT | 300 | LEO 1000 км | ~2,8 | 2026 |

### 31.3 Коммерческие применения

| Применение | Потенциальная выручка |
| --- | --- |
| LPT сервис телекоммуникациям | $50M/год |
| Точная навигация (сельское хоз.) | $30M/год |
| Морские суда (РФ + СМП) | $20M/год |
| Авиация (РФ) | $15M/год |
| Экспорт сервиса (страны партнёры) | $100M/год |
| Итого потенциальная выручка | $215M/год |

Срок окупаемости (без НИОКР, только производство+запуски): ~10 лет.

## 32. Выводы

### 32.1 Ключевые результаты

Созвездие 300 КА Walker 300/15/1 на орбите 1000 км / 75° обеспечивает:

100% глобальное покрытие при N_vis ≥ 4

PDOP p95 < 2,0 (глобально), < 1,8 (Россия)

Доступность > 99,9% для всех регионов выше 20° с.ш.

Мощность сигнала на +23 дБ выше GPS делает AURORA:

В 200× более устойчивым к подавлению

Работоспособным в условиях городского каньона

Пригодным для применений в закрытых помещениях (с ретрансляторами)

Точность синхронизации:

Cs-стандарт: < 0,01 нс бортовой нестабильности

OCXO через 6 ISL-хопов: 2,58 нс

UTC(SU) цель 5 нс — достигается на всех уровнях цепочки

Двухчастотная коррекция L1+L5 устраняет ионосферу, обеспечивая:

UERE < 1,0 м (L1+L5 пользователь)

H-95% ≈ 3,4 м (Фаза 4, глобально)

Целостность (RAIM):

При N_vis ≈ 36 RAIM доступен с вероятностью > 99,999%

Поддержка CAT-I авиационных операций

Устойчивость:

Функционирование при 40% отказов КА

72+ часов автономности через ISL-сетку

### 32.2 Критические технические риски

| Риск | Вероятность | Влияние | Митигация |
| --- | --- | --- | --- |
| Радиационная деградация СБ > 25% | Средняя | Высокое | Тройной переход GaAs, запас 30% |
| Временно́й сдвиг Rb > 100 нс/6ч | Низкая | Среднее | Cs-резерв, частые обновления |
| Конъюнкции > 10/год с P(c) > 10⁻⁴ | Средняя | Высокое | ΔV-бюджет CAM 1,1 м/с, активный каталог |
| Помехи L1 в Арктическом регионе | Средняя | Среднее | Двойная частота, CRPA-антенна |
| Задержки производства | Высокая | Высокое | Двойной поставщик, модульная платформа |

### 32.3 Рекомендации по дальнейшей разработке

Фаза 0 (2026): фокус на летной квалификации ISL Ka-диапазона и Cs-стандарта

Фаза 1 (2027–2028): демонстрация LPT сервиса, интеграция с СДКМ

Фаза 2 (2029–2030): PPP-RTK сервис для России (< 0,5 м точность)

Фаза 3–4: глобальный охват, переговоры о международной совместимости

## 33. Список литературы

Walker, J.G. (1984). *Satellite Constellations*. Journal of the British Interplanetary Society, 37, 559–571.

Ballard, A.H. (1980). Rosette Constellations of Earth Satellites. *IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems*, 16(5), 656–673.

Montenbruck, O., et al. (2015). Precise orbit determination of the Swarm satellite constellation with GNSS. *Journal of Geodesy*, 89(3), 283–295.

Klinkrad, H. (2006). *Space Debris: Models and Risk Analysis*. Springer.

Klobuchar, J.A. (1987). Ionospheric Time-Delay Algorithm for Single-Frequency GPS Users. *IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems*, 23(3), 325–331.

Wertz, J.R., Everett, D.F., Puschell, J.J. (2011). *Space Mission Engineering: The New SMAD*. Microcosm Press.

IS-GPS-200L (2020). Interface Specification: GPS Navstar Signal Specification. US DoD.

Parkinson, B.W., Spilker, J.J. (1996). *Global Positioning System: Theory and Applications*. AIAA.

ECSS-E-ST-10-04C (2008). Space Environment. ESA.

ESA MASTER-8 (2021). Meteoroid and Space Debris Terrestrial Environment Reference. ESA/ESOC.

Zhu, S., et al. (2022). Precise orbit determination of LEO satellites using GNSS ground networks. *GPS Solutions*, 26(2), 1–18.

Kaplan, E.D., Hegarty, C.J. (2017). *Understanding GPS/GNSS: Principles and Applications*. Artech House.

ИТУ-R M.1787 (2007). Описание и характеристики систем RNSS.

RTCA DO-229E (2017). MOPS for GNSS Airborne Antenna Equipment.

Foster, J.L. (1992). A Parametric Analysis of Orbital Debris Collision Probability and Maneuver Rate for Space Vehicles. *NASA Technical Memorandum 104519*.

Нормандин, М., Лямин, О.Н. (2020). Современные методы орбитального определения в задачах управления созвездиями КА. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Серия «Приборостроение».

Allan, D.W. (1966). Statistics of Atomic Frequency Standards. *Proceedings of the IEEE*, 54(2), 221–230.

Teunissen, P.J.G., Montenbruck, O. (Eds.) (2017). *Springer Handbook of Global Navigation Satellite Systems*. Springer.

IERS Conventions (2010). IERS Technical Note No. 36.

Galileo OS SIS ICD (2021). European Union. Issue 2.0.

*Конец документа*

Версия: 1.0

Дата: Май 2026

Проект: LEOPath / ShiwaNetwork

Статус: Технический проект (ТП), готов к использованию как основа ТЗ